«Приложение № 2

к Правилам перевозок грузов

автомобильным транспортом

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2011 г. № 1208)

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────

Расстояние между сближенными осями     │     Значение предельно

(метров)                  │ допустимой осевой нагрузки

├──────────────┬──────────────

│  кН/тс <*>   │ кН/тс <**>

─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────

Свыше 2                                         100/10        115/11,5

Свыше 1,65 до 2 (включительно)                   90/9         105/10,5

Свыше 1,35 до 1,65 (включительно)                80/8           90/9

Свыше 1,3 до 1,35 (включительно)                 70/7           80/8

(75/7,5

<***>)

Свыше 1 до 1,3 (включительно)                    70/7           80/8

До 1                                             60/6           70/7

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства до 100 кН/10 тс.

<**> Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 115 кН/11,5 тс.

<***> Для транспортных средств с односкатными колесами, оборудованных пневматической или эквивалентной ей подвеской, а также транспортных средств с двухскатными колесами.».