Приложение 1
 к Федеральному закону 
«Технический регламент на спиртные напитки»

Требования безопасности спиртных напитков

Таблица 1

- Показатели безопасности спиртных напитков

| Виды спиртных напитков | Показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Токсичные элементы |  |  |  |
| Все виды спиртных напитков | Свинец | мг/кг | 0,3 |
|  | Мышьяк | мг/кг | 0,2 |
|  | Кадмий | мг/кг | 0,03 |
|  | Ртуть | мг/кг | 0,005 |
| Радионуклиды |  |  |  |
| Все виды спиртных напитков | Цезий-137 | Бк/ дм3 | 70 |
|  | Стронций-90 | Бк/ дм3 | 100 |
| Метиловый спирт |  |  |  |
| Водки, питьевой этиловый спирт |  | мг/дм3 безводного этилового спирта | 0,03 0,05 |
| Синильная кислота |  |  |  |
| Спиртные напитки, содержащие компоненты из косточковых фруктов |  | мг/дм3 безводного этилового спирта | 70,0 |
| Хинин |  |  |  |
| Спиртные напитки, содержащие хинин |  | мг/кг | 300 |

Таблица 2

Допустимое количество биологически активных веществ в спиртных напитках при использовании ароматизаторов из натурального сырья и (или) ингредиентов из растительного сырья

| Биологически активные вещества | Максимально допустимое количество в спиртных напитках |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Агаровая кислота (Agaric acid) | 20 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции 100 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции |
| Алоин (Aloin) | 0,1 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции 50 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции |
| Берберин (Berberine) | 0,1 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции 10 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции |
| Бета-Азарон (Beta asarone) | 0,1 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции 1 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции |
| Гиперицин (Hypericine) | 0,1 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции 10 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции |
| Кассин (квассин - Quassine) | 5 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, 50 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции |
| Кумарин (Coumarin) | 2 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, 10 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции |
| Пулегон (Pulegone) | 100 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, 250 мг/кг в мяте или спиртных напитках, содержащих ароматические вещества мяты, с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции |
| Сантонин (Santonin) | 0,1 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта менее 25 процентов объема готовой продукции, 1 мг/кг для спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции |
| Сафрол и изосафрол (Safrole and isosafrole) | 2 мг/кг в спиртных напитках с содержанием этилового спирта менее 25 процентов объема готовой продукции 5 мг/кг в спиртных напитках с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции 15 мг/кг в спиртных напитках, содержащих мускатный цвет и мускатный орех |
| Туйон (альфа и бета) [(Thuyone (alpha and beta)] | 5 мг/кг в спиртных напитках с содержанием этилового спирта менее 25 процентов объема готовой продукции 10 мг/кг в спиртных напитках с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции 25 мг/кг в спиртных напитках, содержащих препараты на основе шалфея 35 мг/кг в биттерах (горечах) |
| Ванилин, этилванилин и метилванилин | 7 мг/кг |

Примечание:  1. Наличие в спиртных напитках перечисленных веществ, за исключением ванилина и его производных, может быть обусловлено исключительно составом сырья или внесенных ароматизаторов и ароматических веществ, приготовленных из натурального сырья.

2.Указанные в таблице 2 вещества за исключением хинина и кассина (квассина) запрещается  добавлять в спиртные напитки

3. Максимально допустимое количество в спиртных напитках  3,4 бенз(а)перена), внесенного в составе ароматизатора, составляет 0,03 μg/kg (0,03 мкг/кг

Таблица 3

Микробиологические показатели безопасности

слабоалкогольных напитков и медовухи

| Спиртные напитки | КМАФАнМ, КОЕсм3, не более | Объём напитка (см3), в котором не допускаются |  | Дрожжи и плесени, КОЕ100 см3, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |
| Нефильтрованные - в кегах - разливные | - - | 3,0 1,0 | 25 25 | - - |
| Фильтрованные - в полимерных бутылках - в кегах - разливные | - - - | 10,0 3,0 1,0 | 25 25 25 | - - - |
| Изготовленные с применением обеспложивающей фильтрации или пастеризации | 10 | 10,0 | 25 | 10 |

Приложение 2

к Федеральному закону

«Технический регламент на спиртные напитки»

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ ДЛЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

Таблица 1

Показатели безопасности и характеристики ректификованного этилового спирта из пищевого сырья, используемого для приготовления спиртных напитков

| Показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
| Органолептические характеристики | прозрачная бесцветная жидкость посторонних частиц, без посторонних привкусов и запахов по отношению к исходному сырью |
| Минимальная крепость (по объему), % | 96,0 |
| Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на уксусную кислоту, мг/дм3 безводного спирта, не более | 15 |
| Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на этилацетат, мг/дм3 безводного спирта, не более | 13 |
| Массовая концентрация альдегидов в пересчете на ацетальдегид, мг/дм3 безводного спирта, не более | 5 |
| Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) в пересчете на метил-2 пропанол-1, мг/дм3 безводного спирта, не более | 6 |
| Объемная доля метилового спирта, %, в пересчете на безводный спирт, не более | 0,05 |
| Массовая концентрация сухого остатка (экстракта), мг/дм3 безводного спирта, не более | 15 |
| Массовая концентрация азотистых летучих оснований в пересчете на азот, мг/дм3 безводного спирта, не более | 1,0 |
| Наличие фурфурола в этиловом спирте | не допускается |

Таблица 2

1.Показатели спирта-сырца, используемого для приготовления  ректификованного этилового спирта

| Наименование показателя | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без посторонних частиц |  |
| Цвет | Бесцветная жидкость |  |
| Вкус и запах | Характерные для этилового спирта-сырца, выработанного из соответствующего сырья, без привкуса и запаха посторонних веществ |  |
|  | Норма для этилового спирта-сырца |  |
|  | из всех видов сырья (за исключением мелассы), или их смеси | из мелассы |
| Объемная доля этилового спирта-сырца, %, не менее | 88 | 88 |
| Массовая концентрация альдегидов в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более | 300 | 500 |
| Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более | 500 | 700 |
| Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более | 0,13 | - |
| Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте, мг/дм3, не более | 5000 | 5000 |

2.ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ  ЭТИЛОВОГО СПИРТА - СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

Этиловый спирт по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности.

Предельно допустимая концентрация паров (ПДК) паров этилового спирта в воздухе рабочей зоны производственных помещений 1000 мг/м3.

Этиловый спирт – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки не менее 13оС. Температура самовоспламенения не менее 404оС.

Категория и группа взрывоопасной смеси этилового спирта с воздухом – 11 А-Т2.

Значения показателей опасности, выпускаемого в обращение этилового спирта и продукции, должно соответствовать нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Таблица 3

Физические и химические свойства этилового спирта

| СВОЙСТВО | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Физическое состояние | Жидкость |
| Цвет | прозрачный, бесцветный |
| Молекулярная масса | 46,1 |
| Т точка кипения, 0С | 78,8 |
| Точка плавления, 0С | минус 117,0 |
| Удельный вес при 200С, кг/дм3 | 0,79-0,81 |
| Растворимость в воде, мг/л при 200С | неограниченная |
| Смешиваемость (этиловый спирт-вода), 200С | неограниченная |
| Реакционная способность | дегидрируется, окисляется, дегидратируется |

Физическая опасность: Пары этилового спирта хорошо смешиваются с воздухом, легко образуют взрывчатые смеси.

Химическая опасность: Этиловый  спирт медленно реагирует с гипохлоритом кальция, оксидом серебра и аммиаком, приводя к опасности возникновения пожара и взрыва. Этиловый спирт бурно реагирует с сильными окислителями: азотной кислотой, нитратом серебра, нитратом ртути или перхлоратом магния с опасностью пожара и взрыва.

2. Виды опасного воздействия  этилового спирта

а) Эффект от единичного воздействия:

Этиловый спирт обладает наркотическим действием. Кумулятивными и кожно-резорбтивными свойствами не обладает.

Таблица 4

Виды опасного воздействия этилового спирта и первая помощь

| Виды воздействия | Симптомы | Предупреждение | Первая помощь |
| --- | --- | --- | --- |
| Вдыхание паров | Острое отравление парами (в том числе – потеря сознания) маловероятно. При длительном вдыхании – головокружение, тошнота, рвота, снижение остроты зрения, потеря сознания. | Обеспечение герметичности оборудования и коммуникаций, использование приточно-вытяжной вентиляции; при необходимости применение СИЗ защиты органов дыхания - респиратор, фильтрующий или шланговый противогаз. | При легких отравлениях - свежий воздух (можно дать кислород), покой, тепло, чистая одежда. При нарушении сознания - положить горизонтально с повёрнутой набок головой, вдыхание нашатырного спирта (с ватки). При остановке дыхания - искусственное дыхание методом «изо рта в рот». Вызвать врача. |
| Попадание внутрь организма (проглатывание) | Эйфория или опьянение до потери сознания; возбуждение, сменяющееся угнетением ЦНС, некоординированые движения, сонливость, тошнота, рвота. При приёме внутрь токсических доз быстро развивается коматозное состояние – кожа липкая, холодная, покраснение лица, гиперемия конъюнктив, снижение температуры тела; повторная рвота; замедление дыхания; иногда судороги. | Избегать контакта со спиртом, соблюдать правила гигиены, не принимать пищу на рабочем месте. | Если пострадавший в сознании - обильное питьё, крепкий чай. Под наблюдением врача промыть желудок 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия (питьевой соды) или тёплой водой. Дать активный уголь. |
| Попадание на кожу | Сухость кожи, изредка – образование трещин. | Избегать контакта со спиртом, применение СИЗ защиты кожи – перчаток, рукавиц. | Промыть водой. |
| Попадание в глаза | Резь, слезотечение. | Избегать контакта со спиртом, применение СИЗ защиты глаз – очков, маски. | Промыть глаза проточной водой. При необходимости обратиться к окулисту. |

б) Эффект от частого и длительного воздействия  этилового спирта:

При длительном воздействии больших доз может вызвать тяжёлые заболевания печени, нервной и сердечно-сосудистой систем, пищеварительного тракта и др.; из-за присутствия в продукте кротонового и уксусного альдегидов, диэтилового эфира спирт, по сравнению с чистым этанолом, может при хроническом отравлении оказывать более сильное воздействие на нервную систему, вызывая функциональные расстройства; также спирт значительно сильнее раздражает кожу (чистый кротоновый альдегид - высокоопасное вещество, способен проникать через неповреждённую кожу) и слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

3. Критерии безопасности содержания этилового спирта в различных средах

Предельно-допустимые концентрации:

- в рабочей зоне (ПДКр.з.) – 2000/1000 мг/м3 (максимально разовая /среднесменная);

- в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования – не установлена;

- в атмосферном воздухе населённых мест  (ПДКатм.в.)  - 5 мг/м3;

- в воде рыбо-хозяйственного пользования (ПДКрыб.хоз.) – 0,01 мг/м3;

- в почве – не установлена.

Этиловый спирт по степени воздействия на организм человека   относится к 4-му классу опасности (веществам малоопасным).

4. Экологическая безопасность этилового спирта

Стабильность в абиотических условиях (τ ½)  - стабильно.

Трансформация в окружающей среде – трансформируется, продукты трансформации: оксиды углерода, ацетальдегид.

Биологическая диссимиляция – БД=50-90% (лёгкая)

БПКполное = 1,45 мгО2/мг.

ХПК = 2,08 мгО2/мг.

Меры для обеспечения безопасности этилового спирта и продукции

Для обеспечения безопасного обращения спирта и продукции  настоящий регламент  определяет:

- необходимую для приобретения информацию о безопасном использовании;

- защитные меры, максимально снижающие риск причинения вреда жизни, здоровью, имуществу людей, а также окружающей среде;

- меры первой помощи;

- меры по обеспечению пожаровзрывобезопасности;

- меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- правила обращения и хранения;

- требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала, применяющего спирт и продукцию;

- меры по утилизации, обезвреживанию;

- требования безопасности при транспортировании;

- требования международного и российского законодательства.

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЭТИЛОВОГО  СПИРТА

Упаковка  этилового спирта и продукции должна соответствовать требованиям к упаковке опасных грузов и рекомендациям, подготовленным Комитетом экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) или по международным правилам перевозки.

1. В соответствии с классификацией опасных грузов этиловый спирт относится к:

- классу 3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);

- подклассу 3.2 – легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 оС, но менее 23 оС в закрытом тигле;

-    классификационный шифр образован набором цифр: первые две соответствуют подклассу, третья – номеру категории, четвертая – группе. Этиловый спирт имеет классификационный шифр 3212.

2. Степень опасности грузов класса 3 определяют по температуре вспышки и температуре кипения и критериям в соответствии с табл. 5-7.

Таблица 5

Критерии опасности грузов класса 3

| Наименование показателя | Критерий степени опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокой - 1 | средней - 2 | низкой – 3 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | - | 23 | 61 |
| Температура кипения, 0С | 35 | 35 | 35 |

Таблица 6

Категория (характеризует дополнительный вид опасности)

| Наименование показателя | Критерий степени опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокой - 1 | средней – 2 | низкой – 3 |
| Среднесмертельная (летальная) доза жидкости при введении в желудок, мг/кг | ≤ 5,0 | > 5 – 50 | 50 – 500,0 |
| Среднесмертельная (летальная) доза жидкости при нанесении на кожу, мг/кг | ≤ 40,0 | > 40 – 200 | 200–1000,0 |
| Среднесмертельная (летальная) концентрация при вдыхании пыли, мг/м3 | ≤ 0,5 | > 0,5 – 2 | > 2 – 10,0 |
| Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО), не менее  | 10,0 | 1 | 0,2 |

Примечание Так как для этилового спирта ЛД50 = 7500 мг/кг (в/ж для мышей) и этот показатель не входит в параметры, характеризующие дополнительный вид опасности, то в транспортном процессе ядовитость этилового  спирта не рассматривается как вид опасности.

Таблица 7

Классификационная таблица опасных грузов класса 3

| Номер категории | Наименование категории | Номер чертежа знака опасности | Классификационный шифр в подклассах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 1 | без дополнительного вида опасности | 3 . -. | 3111 3112 - | 3211 3212 - | - - 3313 |

Категория опасного груза – 321.

Группа опасного груза (характеризует степень опасности):  так как груз обладает одним видом опасности, то степень устанавливается по этому виду – 2. Поэтому, классификационный шифр – 3212.

3. Каждая грузовая единица, содержащая опасный груз, должна иметь маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза.

Допускается не наносить маркировку, характеризующую транспортную опасность груза, на транспортный пакет, если с его боковой и торцовой поверхности четко видна маркировка, нанесенная на упаковку.

4. Маркировка должна содержать:

- на упаковке и (или) транспортном пакете – знак опасности, транспортное наименование груза, номер ООН, классификационный шифр;

- на крупногабаритной таре или контейнере – знак опасности, номер ООН, а также номер аварийной карточки. Для спирта этилового – аварийная карточка № 308 при транспортировании по железной дороге.

5. Правило нанесения знака опасности для этилового спирта

Знак опасности для этилового спирта должен быть выполнен в соответствии с чертежом 1:

* - место нанесения подкласса, для этилового спирта подкласс – 3.2.

Чертеж 1.

Размер стороны квадрата должен составлять для знаков опасности, наносимых на:

- упаковку и (или) транспортный пакет – не менее 100 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 50 мм, если габаритные размеры упаковки не позволяют наносить знаки опасности указанного размера);

- контейнер – не менее 250 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 150 мм, если конструкция стенок контейнера не позволяет наносить знаки опасности указанного размера).

Рамка, наносимая черным цветом, должна располагаться на расстоянии 5 мм внутрь от кромки знака. Знаки опасности условно делятся горизонтальной диагональю на два треугольника.

В верхнем треугольнике основных и дополнительных знаков опасности изображается символ опасности соответствующего класса (подкласса).

Вдоль условной горизонтальной диагонали основных, а также дополнительных знаков опасности наносится надпись, характеризующая вид опасности груза.

В нижнем углу основных знаков указывается номер класса, к которому отнесен груз.

6. Для  этилового спирта класса 3, подкласса 3.2

цвет фона знака опасности - красный;

- символ, наносимый на знаке опасности – черное (белое) пламя;

- надпись, наносимая на основном и дополнительных знаках опасности (на русском, английском, французском, испанском языках) –

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ  ЖИДКОСТЬ

FLAMMABLE  LIQUID

IN  FLAMMABLE  LIQUIDE

LIQUIDO  FLAMABLE

7. На основных знаках опасности, выполняемых в соответствии с чертежом 1 и наносящихся на контейнер или крупногабаритную тару в нижней части черными цифрами высотой не менее 65 мм на белом фоне, указывается также номер ООН. Для этилового спирта номер ООН – 1170.

8. Допускается указывать номер ООН не на знаке опасности, а рядом на оранжевой прямоугольной табличке размерами не менее 120х300 мм с черной рамкой шириной 10 мм по краям (чертеж 2):

** - место нанесения номера ООН, для этилового спирта № ООН – 1170.

Чертеж 2

Высота цифр на табличке должна быть не менее 25 мм.

9. Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, наносится на:

- упаковку и (или) транспортный пакет, крупногабаритную тару – на контрастном фоне или ярлыке рядом с манипуляционными знаками;

- контейнер – на дверь, боковую стенку и, если позволяет конструкция, крышу;

- контейнер-цистерну – на днище и обечайку цистерны (сверху и сбоку).

10. Допускается совмещение маркировки, характеризующей вид и степень опасности, с транспортной маркировкой и маркировкой, характеризующей груз на одном ярлыке, при этом размер ярлыка должен быть увеличен на величину кратную количеству знаков. Размер знака опасности допускается уменьшать до 25 мм.

11. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи.

При транспортировании этилового спирта используют следующие манипуляционные знаки – изображения, указывающие на способы обращения с грузом (чертеж 3 и чертеж 4).

| Беречь от солнечных лучей |  | Груз следует защищать от солнечных лучей* |
| --- | --- | --- |

Чертеж 3

| Ограничение температуры | Примеры расположения…оС | Диапазон температур, при которых следует хранить груз или манипулировать им |
| --- | --- | --- |

Чертеж 4

Основные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки. Если пунктом назначения является железнодорожная станция (порт), должно быть указано полное наименование станции (порта) и сокращенное наименование дороги (пароходства) назначения;

- количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии указывают дробью: в числителе – порядковый номер места в партии, в знаменателе – количество мест в партии.

12. Количество грузовых мест и порядковый номер места следует указывать при перевозке следующих грузов:

- разнородных или разносортных грузов в однотипной таре;

- однородных грузов в разнотипной таре;

- однородных грузов, когда недопустимо смешение сортов в партии;

- комплектов оборудования;

- грузов в одном вагоне мелкими и малотоннажными отправками.

13. Информационные надписи должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в килограммах. Допускается вместо массы нетто указывать количество изделий в штуках, а также не наносить массу брутто и нетто или количество изделий в штуках, если они указаны в маркировке, характеризующей упакованную продукцию;

- габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина и высота или диаметр и высота).

Габаритные размеры не указывают, если ни один из габаритных размеров не превышает 1 м при транспортировании груза на открытом подвижном составе, 1,2 м в крытом и 0,7 м при транспортировании воздушным транспортом.

Таблица 8

Допустимое содержание токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов в свекловичной мелассе, используемой для приготовления этилового спирта

| Показатель | Допустимый уровень, мг/кт (для радионуклидов — Бк/г), не более |
| --- | --- |
| Токсичные элементы: - свинец – мышьяк - кадмий - ртуть | 1,0 1,0 0,2 0,3 |
| Пестициды: Гексахлорциклогексан¦ (альфа-, бета-,гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты | 0,005 0,005 |
| Радионуклиды: - цезий-137 - стронции-90 | 140 100 |

Таблица 9

Гигиенические нормативы содержания пестицидов во фруктовом (плодово-ягодном) сырье, предназначенном для приготовления спиртных напитков

| Наименование действующего вещества | Продукт | МДУ в продукции, мг/кг |
| --- | --- | --- |
| Триадименол | плодовые | 0,1 |
| альфа-циперметрин | Яблоки | 0,05 |
| Клофентизин | яблоки виноград | 0,5 1,0 |

Примечание: *  МДУ - -Максимально допустимый уровень.

Таблица 10

Требования безопасности соков, в том числе концентрированных  *, используемых в качестве сырья в производстве спиртных напитков

| Показатели | Допустимый уровень, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Токсичные элементы: Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть | 0,4 0,2 0,03 0,02 | Соковая продукция из фруктов |
| Микотоксины: Патулин | 0,05 | Соковая продукция из яблок |
| Пестициды: Гексахлорциклогексан¦ (альфа-, бета-,гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты | 0,05 0,1 | Соковая продукция из фруктов |
| Радионуклиды, Бк/кг: Цезий-137 Стронций-90 | 40 30 | Соковая продукция из фруктов Соковая продукция из фруктов, из винограда |

Примечание: * Для концентрированных соков расчет показателей осуществляется с учетом степени концентрирования (по содержанию сухих веществ).

Таблица 11

Требования безопасности воды,

используемой в производстве спиртных напитков

| Микробиологические показатели безопасности воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |

Химические параметры безопасности воды

| Параметр | Параметрическая величина | Единица измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Акриламид | 0,10 | мкг/л | Примечание 1 |
| Сурьма | 5,0 | мкг/л |  |
| Мышьяк | 10 | мкг/л |  |
| Бензол | 1,0 | мкг/л |  |
| Бенз(а)пирен | 0,010 | мкг/л |  |
| Бор | 1 0 | мг/л |  |
| Бромат | 10 | мкг/л | Примечание 2 |
| Кадмий | 5,0 | мкг/л |  |
| Хром | 50 | мкг/л |  |
| Медь | 2,0 | мг/ч | Примечание 3 |
| Цианид | 50 | мкг/л |  |
| 1,2-дихлорэтан | 3,0 | мкг/л |  |
| Эпихлоргидрин | 0,10 | мкг/л | Примечание 1 |
| Фторид | 1,5 | мгл |  |
| Свинец | 10 | мкг/л | Примечания 3 и 4 |
| Ртуть | 1,0 | мкг/л |  |
| Никель | 20 | мкг/л | Примечание 3 |
| Нитрат | 50 | мг/л | Примечание 5 |
| Нитрит | 0,50 | мг/л | Примечание 5 |
| Пестициды | 0,10 | мкг/л | Примечания 6 и 7 |
| Пестициды общее содержание | 0,50 | мкг/л | Примечания 6 и 8 |
| Полициклические ароматические углеводороды | 0,10 | мкг/л | Сумма концентраций установленных веществ. Примечание 9 |
| Селен | 10 | мкг/л |  |
| Тетрахлорэтилен и трихлоэтилен | 10 | мкг/л | Сумма концентраций установленных веществ |
| Тригалометаны - общее содержание | 100 | мкг/т | Сумма концентраций установленных веществ |
| Винилхлорид | 0,50 | мкг/л | Примечание 1 |
| Радиологические показатели безопасности воды |  |  |  |
| Общая б-радиоактивность | 0,1 | Бк/л |  |
| Общая в-радиоактивность | 1,0 | Бк/л |  |

Примечание 1   - Параметрические величины, относящиеся к остаточным концентрациям мономера в воде рассчитанные по максимальному выделению из соответствующего полимера при контакте с водой.

Примечание 2 - Необходимо при проведении дезинфекции ориентироваться на более низкую величину.

Примечание 3 - Величина относится к пробе воды, предназначенной для употребления людьми, отобранной соответствующим методом из крана и представляющим среднюю недельную величину, поглощаемую потребителем.

Примечание 4 - Величина для свинца до истечения периода 15 лет может составлять 25 мкг/л с последующим снижением до указанных величин в результате принятия соответствующих мер.

Примечание 5    - Должно удовлетворяться условие [нитрат]/50 + [нитрит]/3 · 1, квадратные скобки означают концентрацию, в мг/л, для нитрата (NO3) и нитрита (NO2), и что величина 0,10 мг/л удовлетворяется для воды после обработки.

Примечание 6      - Термин "пестициды" означает:

- органические инсектициды,

- органические гербициды,

- органические фунгициды,

- органические нематоциды,

- органические акарициды,

- органические альгициды,

- органические родентициды,

- органические слимициды,

- родственные продукты (среди них регуляторы роста)

и их метаболиты, продукты реакции и распада

Предметом мониторинга являются только те пестициды, которые могут присутствовать в данном источнике водоснабжения.

Примечание 7    - Параметрические величины применяются к каждому индивидуальному пестициду. В случае алдрина, диэльдрина, гептахлора и гептахлорэпоксида параметрическая величина равна 0.030 мкг/л.

Примечание 8    - Термин «Общее содержание пестицидов» означает сумму индивидуальных пестицидов, определенных и подсчитанных в процессе мониторинга.

Примечание 9    Под установленными веществами понимают:

- бенз(b)фторантрен,

- бенз(k)фторантрен,

- бенз(ghi)перилен,

- индено(1,2,3-cd)пирен.

Таблица 12

Дополнительные (индикаторные) параметры безопасности воды, контролируемые  в случае отклонения от параметров, указанных в таблице 6

| Параметр | Параметрическая величина | Единица измерения |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 200 | мкг/л |  |  |
| Аммоний | 050 | мг/л |  |  |
| Хлорид | 250 | мг/л |  | Примечание 1 |
| Clostridium perfringens (включая споры) | 0 | КОЕ/100 мл |  | Примечание 2 |
| Цвет | Бесцветная |  |  |  |
| Проводимость | 2500 |  | мкС/см при 20°С | Примечание 1 |
| Концентрация ионов водорода | 6,5 -9,5 |  | единицы рН | Примечание 1 и 3 |
| Железо | 200 |  | мкг/л |  |
| Марганец | 50 |  | мкг/л |  |
| Запах | Без постороннего запаха |  |  |  |
| Окисляемость | 50 |  |  | Примечание 4 |
| Сульфат | 250 |  |  | Примечание 1 |
| Натрий | 200 |  | мг/л |  |
| Вкус | Без постороннего вкуса |  |  |  |
| Подсчет колоний при 22°С | Без аномальных изменений |  |  |  |
| Колиформы | 0 |  | КОЕ/100 мл | Примечание 5 |
| Общий органический углерод (ООУ) | Без аномальных изменений |  |  | Примечание 6 |
| Мутность | Приемлемая для потребителей без аномальных изменений |  |  | Примечание 7 |

Таблица 13

Гигиенические нормативы безопасности яичных, молочных, зерновых продуктов по диоксинам и охратоксину А

| Группа продуктов | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток) | Диоксины* | 0,000003 | яйца куриные и продукты из них (в пересчете на жир) |
| Яичные продукты сухие (яичный порошок, белок, желток) | Диоксины* | 0,000003 |  |
| Молоко, сливки сырые, термически обработанные, пахта, сметана | Диоксины* | 0,000003 | (в пересчете на жир) |
| Консервы молочные (молоко, сливки, молоко сгущенное стерилизованное) | Диоксины* | 0,000003 |  |
| Продукты молочные сухие: сливки, кисломолочные продукты, сыворотка и пахта | Диоксины* | 0,000003 |  |
| Зерно продовольственное, в т.ч. пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, гречиха, рис, кукуруза, сорго | охратоксин А | 0,005 | пшеница, ячмень, рожь, овес, рис |
| Крупа, толокно, хлопья | охратоксин А | 0,005 | пшеничная, ячменная, ржаная, овсяная, рисовая |

Примечание – 1. * - максимальный уровень не относится к продуктам, содержащим менее 1% жира;

2. Здесь диоксины представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ.

Таблица 14

###### Микробиологические показатели безопасности сырья,

###### используемого в производстве спиртных напитков

| № п/п | Группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/ г., не более | Масса продукта (г), в которой не допускаются |  | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БГКП (колиформы) | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  |
| 1. | Концентрат квасного сусла, Концентрат кваса, Солодовый экстракт, | 5 ·104 | 0,1 | 25 | Дрожжи и плесени 100 КОЕ/г., не более |

Примечание. Используемые в таблице сокращения: КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; БГКП - бактерии группы кишечных палочек; КОЕ - количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл) продукта.

Приложение 3

К Федеральному закону

«Технический регламент на спиртные напитки»

ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА

- Плоды злаковых и незлаковых культур и семена зернобобовых культур (далее зерно),

- Картофель,

- Сахарная свекла, топинамбур, сахар-сырец, меласса, тапиока (маниока) и другое сахарсодержащее и крахмалсодержащее продовольственное сырье (за исключением плодово-ягодного),

- Сырьевые композиции (смеси) зерна. Картофеля, сахарной свеклы и мелассы, сахара-сырца и другого сахарсодержащего и крахмалсодержащего продовольственного сырья,

- Продукты переработки зерна: мука, крупа, мучка,

- Другие сахарсодержащие и крахмалсодержащие пищевые продукты и продовольственное сырье (за исключением плодово-ягодного),

- Продукты переработки, образующиеся при производстве спирта этилового из пищевого сырья, перечисленного в п.п. 1-6, водок, ликероводочных изделий,

- Спирт-сырец, головная фракция этилового спирта, изготовленные из пищевого сырья, перечисленного в п.п. 1-6.

Приложение 4

к Федеральному закону

«Технический регламент на спиртные напитки»

Перечень пищевых добавок,

разрешенных для использования

при производстве СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

| Пищевая добавка | Технологическая функция | INS | Допустимый уровень, мг/кг, не более |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Спиртные напитки с содержанием этилового спиртаболее 15% |  |  |  |  |  |
| Синий блестящий FCF (BRILLIANT BLUE FCF) | краситель | 133 | 200 |  |  |
| Сахарный колер III, полученный по «аммиачной» технологии (CARAMEL III - Ammonia process) | краситель | 150с | МД |  |  |
| Сахарный колер IV, полученный по «аммиачно-сульфитной» технологии (CARAMEL IV - Ammonia-sulphite process) | краситель | 150d | МД |  |  |
| Кармины (CARMINES) | краситель | 120 | 200 |  |  |
| Каротины (CAROTENES) (ii) Экстракты натуральных каротинов (NATURAL EXTRACTS) |  | 160a(ii) | 600 |  |  |
| Глицерина и диацетилвинной и жирных кислот эфиры (DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь | 472e | 5000 |  |  |
| Этилендиаминтетраацетат кальция - натрия (CALCIUM DISODIUM ETHYLENE DIAMINE-TETRA-ACETATE) Этилендиаминтетраацетат динатрий (DISODIUM ETHYLENE-DIAMINE-TETRA-ACETATE) | консервант, комплексообразователь синергист антиокислителя, консервант, комплексообразователь | 385 386 | 25 | В виде безводного динатрия кальция этилендиаминотетраацетата |  |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленый прочный FCF (FAST GREEN FCF) | краситель | 143 | 100 |  |
| Ароматизированные спиртные напитки (слабоалкогольные напитки) |  |  |  |  |
| Бензойная кислота (BENZOIC ACID) Бензоат натрия (SODIUM BENZOATE) Бензоат калия (POTASSIUM BENZOATE) Бензоат кальция (CALCIUM BENZOATE) | консервант | 210 211 212 213 | 1000 | В пересчете на бензойную кислоту |
| Синий блестящий FCF (BRILLIANT BLUE FCF) | краситель | 133 | 200 |  |
| Сахарный колер III, полученный по «аммиачной» технологии (CARAMEL III - Ammonia process) | краситель | 150с | МД |  |
| Сахарный колер IV, полученный по «аммиачно-сульфитной» технологии (CARAMEL IV - Ammonia-sulphite process) | краситель | 150d | МД |  |
| Каротины (CAROTENES) (ii) Экстракты натуральных каротинов (NATURAL EXTRACTS) |  | 160a(ii) | 600 |  |
| Глицерина и диацетилвинной и жирных кислот эфиры (DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL) | эмульгатор, стабилизатор, комплексообразователь | 472е | 10000 |  |
| Зеленый прочный FCF (FAST GREEN FCF) | краситель | 143 | 100 |  |
| Полидиметилсилоксан (POLYDIMETHYLSILOXANE) | пеногаситель, эмульгатор | 900а | 10 |  |
| Рибофлавины (RIBOFLAVINS) (i) Рибофлавин (Riboflavin) (ii) Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodium) | краситель | 101(i) 101(ii) | 100 |  |

Примечание. 1. Номенклатура и количество пищевых добавок приведены в соответствии с Кодекс Алиментариус – Кодекс общих стандартов для пищевых добавок 192-1995 (пересмотрен в 2005) (General Standard for Food Additives. CODEX STAN 192-1995, Rev. 6 (2005)). Добавки разрешены в Российской Федерации СанПиН 2.3.2.1078-01 - приложение 7, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 36.

2. INS - Международная цифровая система кодификации пищевых добавок, E - Система кодификации пищевых добавок Европейского Союза  International Numbering System.

3.  Дозировка пищевой добавки в готовой продукции, предназначенной для потребления.

4.  МД - Пищевая добавка должна быть использована изготовителем в минимальной дозировке, необходимой для достижения целей применения данной пищевой добавки.

Приложение 5

к Федеральному закону

«Технический регламент на спиртные напитки»

ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ, СУБСТРАТОВ И СТИМУЛЯТОРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА

В СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКАХ

| Компонент | Содержание (в мг/100 куб. см напитка) |
| --- | --- |
| Кофеин | 0,151 - 0,400 |
| Субстраты и стимуляторы энергетического обмена |  |
| Таурин | 30 – 400 |
| L-карнитин | 80 – 120 |
| Глюкуронолактон | 150 – 240 |
| Витамины и витаминоподобные вещества |  |
| Витамин В3 | 6 -8 |
| Витамин В5 | 1 -2 |
| Витамин В6 | 1-2 |
| Витамин В12 | 0,001 - 0,002 |
| Инозит | 10 – 25 |

Примечание – 1.Содержание тонизирующих компонентов (кроме кофеина) и других биологически активных веществ в одной упаковочной единице со слабоалкогольным тонизирующим напитком не должно превышать 50% от верхнего допустимого уровня суточного потребления.

2. В составе слабоалкогольных тонизирующих напитков должно быть не более одного тонизирующего компонента

3. Содержание витаминов и витаминоподобных веществ, минеральных веществ, субстратов и стимуляторов энергетического обмена в одной упаковочной единице не должно превышать значений верхних допустимых уровней суточного потребления.

4. Не допускается использование при производстве слабоалкогольных тонизирующих напитков синтетических подсластителей и ортофосфорной кислоты.

Приложение 6

к Федеральному закону

«Технический регламент на спиртные напитки»

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ, ПОДТВЕРЖДАЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ*

Показатели водки, водки особой, ликеров, ликероналивочных  изделий, питьевого этилового спирта

| Водка и водка особая |  |
| --- | --- |
| Органолептические характеристики | прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений и осадка, имеющая мягкий, присущий водке вкус и характерный водочный аромат, без постороннего привкуса и аромата |
| Массовая концентрация альдегидов, в пересчете на ацетальдегид, мг/дм3 безводного спирта, не более | 8 |
| Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) в пересчете на метил-2 пропанол-1, мг/литр безводного спирта, не более | 6 |
| Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на этилацетат, мг/дм3 безводного спирта, не более: в водке в водке особой | 13 20 |
| Объемная доля метилового спирта, %, в пересчете на безводный спирт, не более | 0,05 |
| Объемная доля этилового спирта %, не менее | 37,5 |
| Примечание: допускаются отклонения по крепости: + 0,2 для отдельной бутылки; + 0,1 для 20 бутылок. |  |
| Ликеры и ликероналивочные изделия |  |
| Органолептические характеристики; массовая концентрация общего экстракта; массовая концентрация сахара (при наличии); массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту; крепость | Потребительские характеристики каждого спиртного напитка должны соответствовать показателям, предусмотренным рецептурой для конкретного наименования спиртного напитка. |

| Питьевой этиловый спирт |  |
| --- | --- |
| Органолептические характеристики: | прозрачная бесцветная жидкость без посторонних частиц с характерными для этилового спирта высшей очистки вкусом и запахом, без привкуса и запаха посторонних веществ |
| Объемная доля этилового спирта, % | 95 |
| Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на уксусную кислоту, мг/дм3 безводного спирта, не более | 15 |
| Массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на этилацетат, мг/дм3 безводного спирта, не более | 13 |
| Массовая концентрация альдегидов в пересчете на ацетальдегид, мг/дм3 безводного спирта, не более | 4 |
| Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) в пересчете на метил-2 пропанол-1, мг/дм3 безводного спирта, не более | 6 |
| Объемная доля метилового спирта, %, в пересчете на безводный спирт, не более | 0,05 |
| Наличие фурфурола. | не допускается |

Примечание -*Аналогичные требования предъявляются к этиловому спирту

Приложение 7

к Федеральному закону

«Технический регламент на спиртные напитки»

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ

Транспортная тара и упаковка для продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и из этих районов, должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Элементы упаковки, средства пакетирования и контейнеризации, не поименованные в настоящем Федеральном законе, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере

Транспортная тара и упаковка для продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности и из этих районов

| Продукция | Транспортная тара и упаковка |
| --- | --- |
| Спиртные напитки в бутылках | Ящики дощатые плотные. Ящики внутри со всех сторон, включая дно и крышку, должны быть выложены одним из материалов: трехслойным гофрированным картоном, войлоком, соломенными матами или пенопластом для всей продукции, кроме водки и этилового спирта, ликероналивочных изделий При транспортировании в контейнерах - ящики из гофрированного картона или ящики дощатые решетчатые Бутылки в ящиках должны быть отделены друг от друга перегородками одного из видов материалов: фанеры, древесно-волокнистой плиты, трехслойного гофрированного картона. Допускается вместо перегородок применять обертки из двухслойного гофрированного картона или другую индивидуальную упаковку. Бутылки с этиловым спиртом, ликероналивочными изделиями и водкой укупоривают полиэтиленовой пробкой с последующей обкаткой алюминиевыми колпачками без картонных прокладок или алюминиевым колпачком с полиэтиленовым вкладышем. Допускается по согласованию сторон укупорка бутылок с водкой и ликероналивочными изделиями алюминиевыми колпачками с картонной прокладкой без укупорки полиэтиленовой пробкой при вертикальной укладке бутылок в ящики. Бутылки с дистиллированными напитками укупоривают металлическими навинчивающимися колпачками с перфорированным кольцом, корковыми или полиэтиленовыми пробками. Поверх корковой, полиэтиленовой ниппельной пробок на горловину бутылок надевают металлические или пластмассовые колпачки. При укупоривании бутылок полиэтиленовыми комбинированными пробками дополнительное укупоривание металлическими или пластмассовыми колпачками не производится. Допускается бутылки с полиэтиленовой пробкой укупоривать алюминиевыми колпачками под обкатку. |
| Спирт этиловый наливом | Бочки стальные пищевые, фляги металлические, специализированные контейнеры для спирта. Бочки деревянные по нормативным документам вместимостью не более 200 дм3 и по согласованию сторон - цистерны из нержавеющей стали или эмалированные с внутренней стороны - для остальной нефасованной продукции |

Требования к средствам пакетирования и упаковке, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должны быть предусмотрены в стандартах и сводах правил, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере

Допускается по согласованию между изготовителем (поставщиком), грузополучателем и транспортными ведомствами применять:

тару, бывшую в употреблении, если ее качество соответствует требованиям действующих нормативных документов;

взамен дощатых ящиков - фанерные ящики с 16 планками  с применением фанеры или древесно-волокнистой плиты с предельной массой груза в ящике не более 35 кг;

другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировании и хранении.

Вспомогательные упаковочные средства для выстилания ящиков и изготовления мешков-вкладышей и пакетов, применяемых для упаковывания пищевой продукции, должны быть допущены федеральными органами исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дощатые ящики для продукции массой до 200 кг должны быть с поясами из стальной упаковочной ленты или деревянных планок, скрепленных стальной упаковочной лентой или угольниками из нее. При обтяжке каждый пояс из стальной ленты должен крепиться к ящику четырьмя гвоздями.

Дощатые ящики для продукции массой до 25 кг могут быть с поясами из проволоки.

Дощатые ящики длиной более 400 мм, обтянутые поясами из ленты для продукции с плотностью упаковывания более 1 кг/дм3, и ящики должны дополнительно обиваться по торцам стальной упаковочной лентой. Фанерные ящики должны быть по торцам обиты стальной упаковочной лентой или проволокой. Углы обрешеток должны быть обиты угольниками из стальной упаковочной ленты.

На ящиках с грузом массой более 50 кг устанавливают приспособления для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ручки, планки-полозья и др.).

На ящиках, имеющих пояса из деревянных планок, планки-полозья не устанавливают. В этом случае увеличивают толщину планок дна до 50 мм, если расстояние между поясами обеспечивает применение погрузочно-разгрузочных механизмов.

На ящиках с наружной длиной до 500 мм, предназначенных для упаковывания тяжелых грузов, пояса из планок допускается смещать к торцовым стенкам.

Ящики при необходимости должны быть выстланы с внутренней стороны водонепроницаемым материалом или между обшивкой ящика и каркасом должен быть проложен водонепроницаемый материал.

Необходимость применения и вид водонепроницаемого материала устанавливают в стандартах или сводах правил.

Продукция в ящиках должна быть плотно уложена, при необходимости, уплотнена упаковочным материалом или надежно закреплена от перемещения крепежными деталями (распорки, бруски, бобышки и др.), или установлена на крепежных брусьях, полозьях и закреплена болтами или шпильками.

При отсутствии крепежных отверстий в основании изделия допускается применять тяги, ложементы, хомуты и другие приспособления для крепления, кроме глухарей.

Транспортная тара с продукцией при необходимости должна быть опломбирована. Необходимость и вид пломбирования должны быть предусмотрены в нормативных документах на продукцию, а также в правилах перевозок грузов.

На каждую повагонную партию предусматривают для переупаковывания по три порожних контейнера.

Продукцию, отправляемую в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, транспортируют в контейнерах или пакетами.

По согласованию между изготовителем (поставщиком), грузополучателем и транспортными ведомствами в случае отсутствия в местах выгрузки продукции контейнерных площадок и средств механизации для переработки пакетов, а также в случае отправления продукции мелкими партиями (менее пакета) транспортирование производят отдельными грузовыми местами.

При транспортировании в контейнерах продукция, реализуемая в пунктах расположения контейнерных площадок или пунктах, обеспеченных средствами механизации, должна быть упакована в облегченную тару. При этом допускается вместо индивидуальной защиты каждой упаковки влагопрочным материалом выстилать стенки контейнера этим материалом.

Продукцию (в упаковке или без нее) размещают в контейнере в соответствии с действующими правилами перевозок грузов с учетом предохранения ее от влаги и перемещения.

Транспортирование продукции - в соответствии с правилами перевозок грузов и правилами перевозок опасных грузов, действующими на соответствующих видах транспорта, и требованиями нормативных документов на продукцию.

Приложение 8

к Федеральному закону

«Технический регламент на спиртные напитки»

ОПИСАНИЕ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ

1. Cхема 1c включает следующие операции:

1) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

2)рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

3) отбор и  идентификация образцов продукции;

4)проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

5)анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

6) маркирование продукции знаком обращения на рынке;

7) инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

2. Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации.

3.Орган по сертификации сообщает  заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

4.Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

5. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

6.Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

7.Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции. Место отбора образцов (у изготовителя или у продавца) определяется  органом по сертификации по согласованию с заявителем.По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

1) считать действие сертификата соответствия подтвержденным;

2) приостановить действие сертификата соответствия;

3) отменить действие сертификата соответствия.

8. Схема 2с включает следующие операции:

1) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

б) рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

2) отбор и  идентификация образцов продукции;

3) проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

4) проведение органом по сертификации анализа состояния производства;

5) обобщение результатов испытаний и анализа состояния производства и выдача заявителю сертификата соответствия;

6) маркирование продукции знаком обращения на рынке;

7) инспекционный контроль сертифицированной продукции

9.  Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации.

10.Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

11.Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

12.Анализ состояния производства проводится органом по сертификации. Результаты анализа оформляются актом. При наличии у заявителя сертификата соответствия системы менеджмента качества на соответствие требованиям системы ХАССП или системы менеджмента безопасности пищевой продукции, анализ состояния производства не проводится.

13. При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

14. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

15. Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по сертификации об изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем решении он сообщает изготовителю.

16.Орган по сертификации проводит инспекционный контроль сертифицированной продукции в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и анализа состояния производства. Место отбора образцов (у изготовителя и (или) у продавца) определяется  органом по сертификации по согласованию с заявителем.

17. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

1) считать действие сертификата соответствия подтвержденным;

2) приостановить действие сертификата соответствия;

3) отменить действие сертификата соответствия.

18. Схема 3с включает следующие операции:

1) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

2) рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

3) отбор и  идентификация образцов продукции;

4)проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной лабораторией;

5)сертификация системы качества по требованиям ХАССП  или системы менеджмента безопасности пищевых продуктов

6) анализ результатов испытаний и сертификата сертифицированной  системы менеджмента качества и выдача заявителю сертификата соответствия;

7) маркирование продукции знаком обращения на рынке;

8) инспекционный контроль сертифицированной продукции и системы качества.

19. Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке заявитель указывает документ, на соответствие которому проводится сертификация системы качества. При наличии у заявителя полученного ранее сертификата на систему качества  он  представляет его вместе с заявкой.

20. Орган по сертификации рассматривает заявку и сообщает заявителю решение, содержащее условия проведения сертификации.

21.Испытания типового образца (типовых образцов) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

22. При положительных результатах орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

23.Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

24. Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по сертификации об изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем решении он сообщает заявителю.

25.Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и анализа результатов периодического контроля за системой качества.

26. По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

1) считать действие сертификата соответствия подтвержденным;

2) приостановить действие сертификата соответствия;

3) отменить действие сертификата соответствия.

27. Схема 4с включает следующие операции:

1) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

2) рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

3) отбор и  идентификация образцов продукции;

4) проведение испытаний партии продукции аккредитованной испытательной лабораторией;

5) анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

6) маркирование продукции знаком обращения на рынке.

28.  Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по своему выбору в один из аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции.

29. Орган по сертификации сообщает  заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения сертификации.

30. Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний.

31. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на данную партию по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

32. Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.