Приложение № 2

к Правилам перевозок грузов

автомобильным транспортом

Предельно допустимые осевые нагрузки транспортных средств

| Расстояние между сближенными осями (метров) | Значение предельно допустимой осевой нагрузки |  |
| --- | --- | --- |
|  | кН/тс* | кН/тс** |
| Свыше 2 | 100/10 | 115/11,5 |
| От 1,65 до 2 (включительно) | 90/9 | 105/10,5 |
| От 1,35 до 1,65 (включительно) | 80/8 | 90/9 |
| От 1 до 1,35 (включительно) | 70/7 | 80/8 |
| До 1 | 60/6 | 70/7 |

_____________________________

* Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 100 кН/10 тс.

** Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 115 кН/11,5 тс.