- Утверждены

Приказом Минэнерго России

от 13.08.2009 N 364

НОРМЫ

ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ ХРАНЕНИИ

- 1. Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 группы

в первый месяц хранения в резервуарах

(в килограммах на 1 тонну

хранимого нефтепродукта в месяц)

| Климатическая группа (подгруппа) | Тип резервуара (емкости) | Вместимость резервуара, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 и менее |  | от 101 до 400 |  | от 400 до 1000 |  | от 1000 до 3000 |  | от 3000 до 5000 |  | более 5000 |  |
|  |  | нормы естественной убыли нефтепродукта, кг/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 (1) | Наземный стальной | 0,105 | 0,869 | 0,102 | 0,698 | 0,068 | 0,515 | 0,048 | 0,362 | 0,035 | 0,267 | 0,029 | 0,235 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,026 | 0,192 | 0,013 | 0,168 | 0,011 | 0,139 | 0,009 | 0,098 | 0,008 | 0,072 | 0,007 | 0,052 |
| 1 (2) | Наземный стальной | 0,180 | 0,945 | 0,171 | 0,719 | 0,134 | 0,587 | 0,075 | 0,395 | 0,055 | 0,342 | 0,047 | 0,300 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,048 | 0,194 | 0,046 | 0,189 | 0,036 | 0,130 | 0,020 | 0,105 | 0,020 | 0,092 | 0,020 | 0,074 |
| 2 (1) | Наземный стальной | 0,209 | 1,130 | 0,189 | 0,960 | 0,147 | 0,753 | 0,086 | 0,465 | 0,076 | 0,419 | 0,065 | 0,368 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,053 | 0,224 | 0,046 | 0,212 | 0,039 | 0,201 | 0,023 | 0,116 | 0,022 | 0,100 | 0,020 | 0,088 |
| 2 (2) | Наземный стальной | 0,215 | 1,134 | 0,212 | 0,976 | 0,155 | 0,783 | 0,105 | 0,500 | 0,085 | 0,420 | 0,075 | 0,370 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,063 | 0,214 | 0,050 | 0,221 | 0,042 | 0,205 | 0,027 | 0,117 | 0,025 | 0,100 | 0,022 | 0,087 |
| 2 (3) | Наземный стальной | 0,253 | 1,140 | 0,244 | 0,873 | 0,172 | 0,787 | 0,106 | 0,508 | 0,100 | 0,419 | 0,088 | 0,370 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,071 | 0,245 | 0,059 | 0,227 | 0,050 | 0,177 | 0,029 | 0,119 | 0,026 | 0,102 | 0,023 | 0,089 |
| 3 (1) | Наземный стальной | 0,362 | 1,149 | 0,357 | 1,109 | 0,282 | 0,843 | 0,159 | 0,569 | 0,150 | 0,449 | 0,132 | 0,395 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,077 | 0,286 | 0,072 | 0,258 | 0,064 | 0,227 | 0,046 | 0,124 | 0,030 | 0,108 | 0,024 | 0,095 |
| 3 (2) | Наземный стальной | 0,364 | 1,169 | 0,358 | 1,165 | 0,306 | 0,985 | 0,190 | 0,582 | 0,155 | 0,458 | 0,136 | 0,407 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,079 | 0,297 | 0,074 | 0,295 | 0,069 | 0,273 | 0,049 | 0,130 | 0,032 | 0,110 | 0,024 | 0,098 |

- 2. Нормы естественной убыли нефтепродуктов 2 группы

в первый месяц хранения в резервуарах

(в килограммах на 1 тонну

хранимого нефтепродукта в месяц)

| Климатическая группа (подгруппа) | Тип резервуара (емкости) | Вместимость резервуаров, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 и менее |  | от 101 до 400 |  | от 400 до 1000 |  | от 1000 до 3000 |  | от 3000 до 5000 |  | более 5000 |  |
|  |  | нормы естественной убыли нефтепродукта, кг/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период | весенне- летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 (1) | Наземный стальной | 0,075 | 0,617 | 0,051 | 0,375 | 0,047 | 0,287 | 0,031 | 0,223 | 0,019 | 0,190 | 0,017 | 0,165 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,017 | 0,140 | 0,007 | 0,095 | 0,006 | 0,074 | 0,005 | 0,057 | 0,005 | 0,047 | 0,004 | 0,043 |
| 1 (2) | Наземный стальной | 0,131 | 0,670 | 0,075 | 0,481 | 0,052 | 0,366 | 0,032 | 0,280 | 0,026 | 0,221 | 0,023 | 0,194 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,026 | 0,140 | 0,020 | 0,110 | 0,014 | 0,083 | 0,009 | 0,063 | 0,009 | 0,051 | 0,008 | 0,045 |
| 2 (1) | Наземный стальной | 0,150 | 0,802 | 0,104 | 0,570 | 0,082 | 0,453 | 0,060 | 0,330 | 0,045 | 0,280 | 0,040 | 0,246 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,037 | 0,154 | 0,027 | 0,135 | 0,020 | 0,108 | 0,016 | 0,083 | 0,012 | 0,064 | 0,010 | 0,056 |
| 2 (2) | Наземный стальной | 0,161 | 0,812 | 0,122 | 0,570 | 0,110 | 0,561 | 0,067 | 0,355 | 0,067 | 0,302 | 0,058 | 0,271 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,045 | 0,157 | 0,026 | 0,141 | 0,025 | 0,135 | 0,018 | 0,084 | 0,017 | 0,073 | 0,014 | 0,068 |
| 2 (3) | Наземный стальной | 0,190 | 0,810 | 0,166 | 0,469 | 0,132 | 0,376 | 0,072 | 0,365 | 0,072 | 0,300 | 0,064 | 0,280 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,051 | 0,124 | 0,035 | 0,112 | 0,033 | 0,087 | 0,019 | 0,087 | 0,019 | 0,072 | 0,017 | 0,067 |
| 3 (1) | Наземный стальной | 0,226 | 0,815 | 0,169 | 0,681 | 0,135 | 0,557 | 0,105 | 0,410 | 0,083 | 0,353 | 0,072 | 0,318 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,055 | 0,206 | 0,037 | 0,170 | 0,034 | 0,139 | 0,032 | 0,089 | 0,022 | 0,085 | 0,018 | 0,072 |
| 3 (2) | Наземный стальной | 0,262 | 0,842 | 0,253 | 0,752 | 0,192 | 0,605 | 0,120 | 0,415 | 0,110 | 0,358 | 0,106 | 0,335 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 0,057 | 0,214 | 0,050 | 0,190 | 0,041 | 0,149 | 0,028 | 0,093 | 0,026 | 0,089 | 0,024 | 0,077 |

- 3. Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5, 6 групп

в первый месяц хранения в резервуарах

(в килограммах на 1 тонну

хранимого нефтепродукта в месяц)

| Тип резервуара (емкости) | Климатическая группа (подгруппа) | Группа нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | нормы естественной убыли нефтепродукта, кг/т |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | осенне- зимний | весенне- летний | осенне- зимний | весенне- летний | осенне- зимний | весенне- летний | осенне- зимний | весенне- летний |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наземный стальной | 1 (1) | 0,033 | 0,079 | 0,020 | 0,047 | 0,005 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | 1 (2) | 0,043 | 0,086 | 0,023 | 0,051 | 0,006 | 0,014 | 0,012 | 0,012 |
|  | 2 (1) | 0,044 | 0,102 | 0,026 | 0,061 | 0,007 | 0,016 | 0,012 | 0,012 |
|  | 2 (2) | 0,050 | 0,102 | 0,030 | 0,061 | 0,008 | 0,016 | 0,012 | 0,012 |
|  | 2 (3) | 0,058 | 0,092 | 0,035 | 0,055 | 0,009 | 0,015 | 0,012 | 0,012 |
|  | 3 (1) | 0,061 | 0,101 | 0,037 | 0,061 | 0,010 | 0,016 | 0,012 | 0,012 |
|  | 3 (2) | 0,071 | 0,118 | 0,043 | 0,071 | 0,011 | 0,019 | 0,012 | 0,012 |
| Заглубленный | 1 (1) | 0,023 | 0,043 | 0,014 | 0,026 | 0,003 | 0,003 | 0,012 | 0,012 |
|  | 1 (2) | 0,038 | 0,047 | 0,018 | 0,033 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
|  | 2 (1) | 0,031 | 0,050 | 0,021 | 0,033 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
|  | 2 (2) | 0,035 | 0,050 | 0,021 | 0,035 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
|  | 2 (3) | 0,040 | 0,050 | 0,023 | 0,033 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
|  | 3 (1) | 0,043 | 0,055 | 0,028 | 0,039 | 0,007 | 0,009 | 0,012 | 0,012 |
|  | 3 (2) | 0,050 | 0,064 | 0,031 | 0,038 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,012 |

- 4. Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении

более 1 месяца в резервуарах

(в килограммах на 1 тонну

хранимого нефтепродукта в месяц)

| Климатическая группа (подгруппа) | Тип резервуара (емкости) | Группа нефте- продукта | Вместимость резервуара, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 и менее |  |  | от 101 до 400 |  |  | от 400 до 1000 |  |  | от 1000 до 3000 |  |  | от 3000 до 5000 |  |  | более 5000 |  |
|  |  |  | нормы естественной убыли нефтепродукта, кг/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осенне- зимний период | весенне- летний период | осенне- зимний период |  | весенне- летний период | осенне- зимний период |  | весенне- летний период | осенне- зимний период |  | весенне- летний период | осенне- зимний период |  | весенне- летний период | осенне- зимний период |  | весенне- летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 (1) | Наземный стальной | 1 | 0,094 | 0,456 | 0,095 |  | 0,384 | 0,072 |  | 0,288 | 0,051 |  | 0,202 | 0,037 |  | 0,149 | 0,033 |  | 0,132 |
|  |  | 2 | 0,044 | 0,345 | 0,030 |  | 0,233 | 0,027 |  | 0,226 | 0,018 |  | 0,163 | 0,011 |  | 0,125 | 0,010 |  | 0,110 |
|  |  | 3 | 0,005 | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,025 | 0,095 | 0,022 |  | 0,084 | 0,019 |  | 0,073 | 0,014 |  | 0,055 | 0,012 |  | 0,040 | 0,011 |  | 0,036 |
|  |  | 2 | 0,006 | 0,091 | 0,006 |  | 0,087 | 0,005 |  | 0,073 | 0,004 |  | 0,044 | 0,003 |  | 0,034 | 0,03 |  | 0,030 |
| 1 (2) | Наземный стальной | 1 | 0,111 | 0,526 | 0,104 |  | 0,416 | 0,090 |  | 0,355 | 0,058 |  | 0,232 | 0,042 |  | 0,195 | 0,042 |  | 0,170 |
|  |  | 2 | 0,080 | 0,360 | 0,044 |  | 0,340 | 0,030 |  | 0,284 | 0,019 |  | 0,200 | 0,019 |  | 0,164 | 0,017 |  | 0,146 |
|  |  | 3 | 0,005 | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,020 | 0,118 | 0,017 |  | 0,102 | 0,014 |  | 0,096 | 0,009 |  | 0,063 | 0,009 |  | 0,053 | 0,008 |  | 0,047 |
|  |  | 2 | 0,006 | 0,097 | 0,004 |  | 0,092 | 0,004 |  | 0,077 | 0,004 |  | 0,054 | 0,004 |  | 0,044 | 0,004 |  | 0,039 |
| 2 (1) | Наземный стальной | 1 | 0,113 | 0,643 | 0,092 |  | 0,548 | 0,076 |  | 0,436 | 0,061 |  | 0,369 | 0,047 |  | 0,339 | 0,042 |  | 0,298 |
|  |  | 2 | 0,100 | 0,495 | 0,063 |  | 0,359 | 0,049 |  | 0,338 | 0,036 |  | 0,275 | 0,026 |  | 0,221 | 0,023 |  | 0,195 |
|  |  | 3 | 0,005 | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,023 | 0,135 | 0,020 |  | 0,121 | 0,016 |  | 0,111 | 0,016 |  | 0,100 | 0,013 |  | 0,092 | 0,011 |  | 0,082 |
|  |  | 2 | 0,006 | 0,110 | 0,005 |  | 0,097 | 0,005 |  | 0,091 | 0,004 |  | 0,074 | 0,004 |  | 0,060 | 0,004 |  | 0,053 |
| 2 (2) | Наземный стальной | 1 | 0,156 | 0,624 | 0,135 |  | 0,543 | 0,110 |  | 0,436 | 0,095 |  | 0,375 | 0,091 |  | 0,359 | 0,081 |  | 0,316 |
|  |  | 2 | 0,092 | 0,531 | 0,082 |  | 0,397 | 0,064 |  | 0,374 | 0,051 |  | 0,321 | 0,030 |  | 0,258 | 0,027 |  | 0,227 |
|  |  | 3 | 0,005 | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,029 | 0,139 | 0,025 |  | 0,124 | 0,024 |  | 0,116 | 0,026 |  | 0,101 | 0,025 |  | 0,097 | 0,022 |  | 0,085 |
|  |  | 2 | 0,006 | 0,115 | 0,006 |  | 0,107 | 0,005 |  | 0,097 | 0,005 |  | 0,087 | 0,005 |  | 0,070 | 0,005 |  | 0,062 |
| 2 (3) | Наземный стальной | 1 | 0,201 | 0,567 | 0,177 |  | 0,485 | 0,143 |  | 0,391 | 0,125 |  | 0,339 | 0,120 |  | 0,274 | 0,105 |  | 0,240 |
|  |  | 2 | 0,100 | 0,468 | 0,080 |  | 0,338 | 0,070 |  | 0,255 | 0,063 |  | 0,230 | 0,050 |  | 0,200 | 0,044 |  | 0,178 |
|  |  | 3 | 0,005 | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,042 | 0,120 | 0,040 |  | 0,107 | 0,038 |  | 0,105 | 0,034 |  | 0,092 | 0,032 |  | 0,074 | 0,028 |  | 0,065 |
|  |  | 2 | 0,006 | 0,119 | 0,006 |  | 0,091 | 0,005 |  | 0,069 | 0,005 |  | 0,062 | 0,004 |  | 0,054 | 0,004 |  | 0,048 |
| 3 (1) | Наземный стальной | 1 | 0,233 | 0,878 | 0,216 |  | 0,869 | 0,203 |  | 0,684 | 0,127 |  | 0,460 | 0,124 |  | 0,444 | 0,076 |  | 0,321 |
|  |  | 2 | 0,130 | 0,675 | 0,102 |  | 0,441 | 0,079 |  | 0,364 | 0,059 |  | 0,357 | 0,043 |  | 0,312 | 0,085 |  | 0,254 |
|  |  | 3 | 0,005 | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 |
|  |  | 4 | 0,005 | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,048 | 0,203 | 0,047 |  | 0,200 | 0,043 |  | 0,185 | 0,034 |  | 0,124 | 0,033 |  | 0,098 | 0,029 |  | 0,087 |
|  |  | 2 | 0,024 | 0,142 | 0,024 |  | 0,119 | 0,021 |  | 0,098 | 0,016 |  | 0,096 | 0,012 |  | 0,064 | 0,010 |  | 0,056 |
| 3 (2) | Наземный стальной | 1 | 0,235 | 0,890 | 0,233 |  | 0,870 | 0,225 |  | 0,793 | 0,142 |  | 0,454 | 0,126 |  | 0,448 | 0,110 |  | 0,392 |
|  |  | 2 | 0,160 | 0,698 | 0,115 |  | 0,526 | 0,094 |  | 0,414 | 0,090 |  | 0,355 | 0,072 |  | 0,340 | 0,063 |  | 0,299 |
|  |  | 3 | 0,005 | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 | 0,005 |  | 0,020 |
|  |  | 4 | 0,005 | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 | 0,005 |  | 0,010 |
|  | Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,050 | 0,206 | 0,047 |  | 0,202 | 0,045 |  | 0,205 | 0,038 |  | 0,123 | 0,034 |  | 0,121 | 0,033 |  | 0,106 |
|  |  | 2 | 0,038 | 0,151 | 0,031 |  | 0,142 | 0,025 |  | 0,112 | 0,024 |  | 0,085 | 0,017 |  | 0,081 | 0,015 |  | 0,072 |

- 5. Нормы естественной убыли при хранении запасов

нефтепродуктов в резервуарах автозаправочных станций

(автозаправочных комплексах, топливозаправочных пунктах)

(в килограммах на 1 тонну

хранимого нефтепродукта в месяц)

| Тип резервуара | Группа нефте- продукта | Период года | Климатические группы (подгруппы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 (2) | 2 (1) | 2 (2) | 3 (1) | 3 (2) |
|  |  |  | нормы естественной убыли нефтепродуктов, кг/т |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Наземные стальные | 1 | осенне-зимний | 0,155 | 0,168 | 0,184 | 0,199 | 0,225 |
|  |  | весенне-летний | 0,292 | 0,330 | 0,354 | 0,373 | 0,404 |
|  | 4 | осенне-зимний | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 |
|  |  | весенне-летний | 0,011 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 |
|  | 5 | осенне-зимний | - | - | - | - | - |
|  |  | весенне-летний | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| Подземные (заглубленные) | 1 | осенне-зимний | - | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,059 |
|  |  | весенне-летний | - | 0,048 | 0,100 | 0,103 | 0,107 |
|  | 4 | осенне-зимний | - | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  |  | весенне-летний | - | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
|  | 5 | осенне-зимний | - | - | - | - | - |
|  |  | весенне-летний | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Примечания:

1. При оснащении резервуаров системами улавливания паров нефтепродуктов или газоуравнительными системами (кроме понтонов) соответствующие нормы при хранении уменьшаются на величину улавливаемых паров нефтепродуктов, установленную в процентах и указанную в паспорте на применяемую систему.

2. В случае если температура хранимого запаса нефтепродукта превышает 30° C, то независимо от периода года применяются нормы весенне-летнего периода, увеличенные в 1,5 раза.

3. При переходе из одного сезонного периода года в другой принимается большая величина нормы естественной убыли нефтепродукта. Если время хранения попадает на разные периоды года, исчисление потерь осуществляется отдельно по каждому периоду.

4. Распределение нефтепродуктов по группам для применения настоящих норм осуществляется согласно приложениям 1 и 2 к настоящим нормам.

5 Распределение субъектов Российской Федерации и их административных делений по климатическим группам (подгруппам) для применения настоящих норм осуществляется согласно приложению 3 к настоящим нормам.

- Приложение 1

к нормам естественной убыли

нефтепродуктов при хранении

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ГРУППАМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ

ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА НЕФТЕБАЗАХ (СКЛАДАХ,

ХРАНИЛИЩАХ) И АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ (АВТОЗАПРАВОЧНЫХ

КОМПЛЕКСАХ, ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ ПУНКТАХ)

| Группа нефтепродуктов | Наименование нефтепродукта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Бензины автомобильные всех марок. Прямогонные бензины. Газовый конденсат стабильный. Бензин газовый стабильный (из газового конденсата). |
| 2 | Нефтяные растворители всех марок с температурой начала кипения от 50 °C до 100 °C. Бензины авиационные всех марок. Изооктан технический. Гептан нормальный. Бензол нефтяной. Отработанные нефтепродукты марки CHO. Топливо для реактивных двигателей Т-2. |
| 3 | Нефтяные растворители всех марок с температурой начала кипения от 100 °C и выше. Топлива для реактивных двигателей с температурой начала кипения от 100 °C до 150 °C, кроме Т-2. Сольвент нефтяной. Керосин для технических целей. Лигроин приборный. Ксилол нефтяной. Толуол нефтяной. Этилбензол технический. |
| 4 | Керосины осветительные всех марок. Топлива дизельные и судовые с температурой помутнения (застывания) или с предельной температурой фильтруемости ниже минус 10 °C. Топлива для реактивных двигателей с температурой начала кипения более 150 °C. Изопропилбензол технический. |
| 5 | Топлива дизельные и судовые с температурой помутнения (застывания) или с предельной температурой фильтруемости от минус 10 °C и выше. Топливо печное бытовое. Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей. |
| 6 | Мазуты всех марок. Масла смазочные всех марок. Битумы нефтяные жидкие. Прочие жидкие нефтепродукты, требующие подогрева. Отработанные нефтепродукты, кроме марки CHO. |

- Приложение 2

к нормам естественной убыли

нефтепродуктов при хранении

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО ГРУППАМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ

УБЫЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОБЪЕКТАХ МАГИСТРАЛЬНОГО

НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА (ОТВОДА)

| Группа нефтепродуктов | Наименование нефтепродукта |
| --- | --- |
| 1 | Бензины автомобильные всех марок. Прямогонные бензины. Газовый конденсат стабильный. Бензин газовый стабильный (из газового конденсата). |
| 2 | Топливо для реактивных двигателей Т-2. |
| 3 | Топлива для реактивных двигателей с температурой начала кипения от 100 °C до 150 °C, кроме Т-2. Керосин для технических целей. |
| 4 | Топлива дизельные и судовые с температурой помутнения (застывания) или с предельной температурой фильтруемости ниже минус 10 °C. Топлива для реактивных двигателей с температурой начала кипения более 150 °C. |
| 5 | Топлива дизельные и судовые с температурой помутнения (застывания) или с предельной температурой фильтруемости от минус 10 °C и выше. Топливо печное бытовое. |

- Приложение 3

к нормам естественной убыли

нефтепродуктов при хранении

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ГРУППАМ

(ПОДГРУППАМ) ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ

НЕФТЕПРОДУКТОВ НА НЕФТЕБАЗАХ (СКЛАДАХ, ХРАНИЛИЩАХ)

И АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ (КОМПЛЕКСАХ,

ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ ПУНКТАХ)

┌─────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│  Климатические  │Обозначение │ Обозначение  │ Субъекты Российской Федерации: республики, края, │

│     группы      │климатичес- │климатической │  области, автономные округа, автономные области  │

│                 │кого района │    группы    │                                                  │

│                 │            │ (подгруппы)  │                                                  │

│                 │            │для применения│                                                  │

│                 │            │     норм     │                                                  │

├─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│        1        │     2      │      3       │                        4                         │

├─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│1-я              │  I , II    │    1 (1)     │Республики: Саха (Якутия)                         │

│(соответствует   │   1    2   │              │Автономные округа: Чукотский                      │

│холодному        ├────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│макроклиматичес- │  I , II    │    1 (2)     │Республики: Коми                                  │

│скому району)    │   2    3   │              │Края: Красноярский (севернее 56 с.ш.), Хабаровский│

│                 │            │              │(севернее 56 с.ш.)                                │

│                 │            │              │Области: Амурская, Магаданская, Мурманская,       │

│                 │            │              │Томская                                           │

│                 │            │              │Автономные округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский     │

│                 │            │              │автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий           │

├─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│2-я              │    II      │    2 (1)     │Республики: Алтай, Бурятия, Карелия, Тыва, Хакасия│

│(соответствует   │      4     │              │Края: Алтайский, Забайкальский, Красноярский      │

│холодному        │            │              │(южнее 56 с.ш.), Пермский, Хабаровский (южнее 56  │

│умеренному       │            │              │с.ш.)                                             │

│макроклиматичес- │            │              │Области: Архангельская, Иркутская, Кемеровская,   │

│кому району)     │            │              │Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская,  │

│                 │            │              │Тюменская, Челябинская                            │

│                 │            │              │Автономная область: Еврейская                     │

│                 ├────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│                 │    II      │    2 (2)     │Республики: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия,     │

│                 │      5     │              │Татарстан, Удмуртская, Чувашская - Чувашия        │

│                 │            │              │Области: Белгородская, Брянская, Владимирская,    │

│                 │            │              │Вологодская, Воронежская, Ивановская,             │

│                 │            │              │Калининградская, Калужская, Кировская,            │

│                 │            │              │Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая,    │

│                 │            │              │Московская, Нижегородская, Новгородская,          │

│                 │            │              │Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская,   │

│                 │            │              │Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская,    │

│                 │            │              │Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская,      │

│                 │            │              │Ярославская                                       │

│                 │            │              │Города федерального значения: Москва,             │

│                 │            │              │Санкт-Петербург                                   │

│                 ├────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│                 │    II      │    2 (3)     │Края: Камчатский, Приморский                      │

│                 │      6     │              │Области: Сахалинская                              │

├─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│3-я              │    II      │    3 (1)     │Республики: Калмыкия, Карачаево-Черкесская,       │

│(соответствует   │      7     │              │Северная Осетия - Алания                          │

│теплому          │            │              │Области: Волгоградская, Ростовская                │

│умеренному       ├────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│макроклиматичес- │    II      │    3 (2)     │Республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия,          │

│кому району)     │      9     │              │Кабардино-Балкарская, Чеченская                   │

│                 │            │              │Края: Краснодарский, Ставропольский               │

│                 │    II      │              │Области: Астраханская                             │

│                 │      11    │              │                                                  │

└─────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘